| DESCRIPCION | MATERIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CUERPO BASE Y TAPA | Policarbonato, de color variado, tapa de exterior Ø 69 mm x 41,50 mm de alto, interior de Ø71,50 mm , alero de Ø76 mm x 16,5 mm. Base Ø71,50 mm 3 mm de alto de pp. |  |  |
| CABLES | Cables Rojo, Blanco y Negro, de 1 mm2 de sección, largo 150 mm. |  |
| TORNILLO | Tornillo 3/16 con tuerca. |  |

FOTOCONTROL MF NEMA

Matriceria Frias S.R.L.

María Asunta 3545, Villa Lynch, San Martín

ventas@matriceriafrias.com.ar

www.matriceriafrias.com.ar

Tel.: 011 4753-7607

- Alta resistencia al calor.

- Alta resistencia rayos U.V.

- Excelentes propiedades eléctricas.

- Cumple con las normas ISO de la industria.

Dispositivo electrónico de encendido Fotocélula de luz de calle, impermeable.

PROPIEDADES

USO PRINCIPAL: ALUMBRADO PUBLICO

FOTOCONTROL MF      		      CÓDIGO:   MFDE0500T

Hoja técnica

| MEDIDAS MÁXIMAS (ANCHO X ALTURA) | Ø74.90 x 50.1 |
| --- | --- |
| POTÊNCIA NOMINAL | 1000 W / 1200 VA – 1800 VA / 500VA - FP≤0.92 |
| RANGO DE OPERACIÓN DE FLUJO | ENCIENDE ENTRE 8 A 10 LUX Y APAGA MÁXIMO CON 30 LUX |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN (Ta) | -0.5°C A 50°C |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (PRODUCTO) | 100-305Vac / 50-60 Hz |
| CONSUMO | < 0.6W – 127C - <1.1W – 220 V |
| AISLAMIENTO DIELÉCTRICO | >1.500 Vac |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 – IP 66 |
| DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (DPS) | 10 Kv – 6.5Ka |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS | L/N – L |
| PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS | IK 10 |

| TIPO DE RELE FOTOCONTROLADOR | MODO DE OPERACIÓN | MODO DE FALLA | RELACIÓN ENCENDIDO-APAGADO Y NIVELES | RETARDO (tr= TIEMPO DE RESPUESTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2: ELECTRÓNICO MULTITENSIÓN | LN: ENCIENDE DE NOCHE | FL: ENCENDIDO | RN: ENCIENDE ENTRE 5 LUX A 15 LUX APAGA HASTA 40 LUX | Al: INSTANTÁNEO tr< 0.5 |
| T3: ELECTRÓNICO MONOTENSIÓN | LD: ENCIENDE DE DIA | FD: APAGADO | RN: ENCIENDE ENTRE 5 LUX A 20 LUX, APAGA HASTA 30 LUX | AR: INSTANTÁNEO 0.5 < tr < 0.5 |
|  |  |  | RI: INVERSA ENCIENDE HASTA 30 LUX, APAGA ENTRE 5 A 15 LUX | AL: LENTO tr > 0.5 |